Додаток 2

до Порядку розміщення

вивісок в м.Івано-Франківську

Архітектурні елементи

Архітектурні елементи

Схема розміщення вивісок

Вимоги до вивісок

- Вивіски з окремих літер і знаків без підкладки.

- Перевага надається вивіскам у вигляді об'ємних, окремих літер і знаків без підкладки- такі, за якими видно ділянку фасаду, на якому вивіска встановлена.

- Вивіски можуть бути виготовлені з будь-яких матеріалів, але надається перевага металу, каменю, дереву і склу. Вивіски з пластика допустимі, але не рекомендовані.

- Плоскі та об'ємні вивіски

- Окремостоячі літери і знаки, з яких складається вивіска, можуть бути плоскими або об'ємними. Плоскі вивіски виглядають не гірше об'ємних, за умови, що кожна буква або логотип відображає на стіну будівлі власну тінь.

- Плоскі букви і знаки повинні кріпитися на відстані від площини фасаду, щоб кожна літера або знак відображали власну тінь.

- Підсвітка вивісок

Вивіски можуть бути з зовнішньою та внутрішньою підсвіткою.

- Зовнішня підсвітка повинна гармонійно вписуватися в стилістику фасаду.

- Внутрішня підсвітка може бути:

- Контражурна

- Світяться лише бокові сторони літер

- Світиться лише передня площина літер

- Світиться вся літера

- Вивіски з окремих букв і знаків з плоскою підкладкою

- Цей тип вивісок відрізняється від попереднього тільки тим, що ділянка фасаду, на якому встановлена вивіска, може бути закрита декоративною панеллю.

- Букви на підкладці повинні бути окремі і можуть бути плоскими (за умови, що вони закріплені на відстані від підкладки) або об'ємними, світловими або несвітловими.

- Сама підкладка випромінювати світло не повинна.

- Світлові букви на підкладці можуть бути з внутрішнім або контражурним підсвічуванням.

- Кронштейн

- кронштейни – це вивіски, встановлені перпендикулярно до площини фасаду

Максимально дозволені розміри

Приклади кронштейнів

6.Вивіски-таблички

- До табличок відносяться вивіски з плоскою підкладкою, розташовані на рівні очей.

- Таблички можуть бути світлові або несвітлові.

- Підкладка може бути прозора або під колір фасаду.

7.Комплексне розміщення вивісок

Іноді кілька організацій розташовуються в одному під'їзді.

- При встановленні табличок кожної фірми  складно уникнути хаосу. У цьому випадку кілька табличок слід замінювати на один загальний вказівник, на якому будуть розміщені логотипи і назви організацій з зазначенням поверху і номеру офісу.

Стилістика і матеріал повинен бути однаковим.

8.Рекомендації з оформлення вітрин

- Вітрини повинні бути привабливими.

- Оформлення вітрини має

- створювати відчуття простору всередині приміщення. Закриття вітрин (шторами або рекламою) не рекомендується.

- Заклеювання вітринного скла заборонене.

- Графіка на склі вітрини не повинна займати більше 30% площини вітрини.