Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «___» _____2021р. № ___

| ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства КП " Івано-Франківськводоекотехпром " | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |  |
|  |  | тис.м³/ рік |  | м³/1000м³ піднятої води |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| І. Розрахунок втрат води |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 5 352,87 |  | 279,95 |
| 1.1 | Витоки питної води | 3 699,02 |  | 193,45 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 159,74 |  | 8,35 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 169,62 |  | 8,87 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 1 401,05 |  | 73,27 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 104,95 |  | 5,49 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 1 863,65 |  | 97,47 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 1 653,85 |  | 86,49 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 1 253,99 |  | 65,58 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 57,94 |  | 3,03 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 229,45 |  | 12,00 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 112,48 |  | 5,88 |
| ІІ. Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  |  |  |  |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 2 592,70 |  | 135,60 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води при водозаборі з поверхневих джерел | 1 579,68 |  | 82,62 |
| 2.1.1 | витрати на процес знезараження питної води; | 13,61 |  | 0,71 |
| 2.1.2 | витрати на опорожнення, дезінфекцію та миття змішувачів; | 1,69 |  | 0,09 |
| 2.1.3 | витрати на опорожнення, дезінфекцію та миття камер пластівцевоутворення; | 7,14 |  | 0,37 |
| 2.1.4 | витрати на опорожнення, дезінфекцію та миття горизонтальних відстійників; | 102,20 |  | 5,34 |
| 2.1.5 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | 1 431,05 |  | 74,84 |
| 2.1.6 | витрати води на обмивання і дезінфекцію РЧВ. | 24,00 |  | 1,26 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 562,28 |  | 29,41 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 507,08 |  | 26,52 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 55,20 |  | 2,89 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 22,04 |  | 1,15 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 6,50 |  | 0,34 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 422,18 |  | 22,08 |
| ІІІ. Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 73,41 |  | 2,59 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 69,84 |  | 2,46 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 2,57 |  | 0,09 |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 0,99 |  | 0,04 |
| Разом | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 7 945,57 |  | 415,54 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 73,41 |  | 3,84 |
|  | Поточний ІТНВПВ для підприємства м³/1000м³ піднятої води | 8 018,98 |  | 419,38 |
| ІТНВПВ для втрат питної води в системах водопостачання – 279,95 м³ на 1000м³ піднятої води; |  |  |  |  |
| ІТНВПВ для технологічних витрат питної води в системах водопостачання – 135,6 на 1000 м³піднятої води; |  |  |  |  |
| ІТНВПВ для технологічних витрат питної води в системах водовідведення – 2,59 м³ на 1000м³ відведених стічних вод. |  |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

міської ради                                                                              Ігор Шевчук